Перечень сокращений

| БРЛС | - бортовая радиолокационная станция |
| --- | --- |
| ДНА | - диаграмма направленности антенны |
| ЗС | - зондирующий сигнал |
| ЗМ | - закон модуляции |
| ЛА | - летательный аппарат |
| ПБО | - переднебоковой обзор |
| ПП | - подстилающая поверхность |
| РЛИ | - радиолокационное изображение |
| СА | - синтезированная апертура антенны |
| ТО | - телескопический обзор |
| ТТХ | - тактико-технические характеристики |
| ФЦА | - фазовый центр антенны |
| ЭПР | - эффективная поверхность рассеивания |

Алгоритм формирования отраженного от подстилающей поверхности сигнала БРЛС в режиме «воздух-поверхность»

Описание алгоритма

Подстилающую поверхность как объект рассеивания электромагнитной волны можно охарактеризовать удельной эффективной поверхностью рассеивания (таблица 1.1 [1]).

Таблица 1.1 – Удельная ЭПР земных покровов при разных длине волны, поляризациях и углах падения

Значение удельной ЭПР в зависимости от длины волны, угла падения и поляризации определяет амплитуду отраженного от земной поверхности сигнала.

Аналитическое выражение, характеризующее сигнал БРЛС, отраженный от наземного точечного m-го излучателя имеет вид:

(1.1)

где  - «медленное» и «быстрое» время, которые в контексте РСА характеризуют изменение межпериодных и внутрипериодных параметров сигнала;

- амплитудный множитель, характеризующий удельную ЭПР подстилающей поверхности;

- комплексный закон модуляции зондирующего сигнала;  - огибающая сигнала;  - линейная частотная модуляция;  - ширина спектра закона модуляции;  - длительность одиночного импульса;  - скорость распространения электромагнитной волны;

- постоянная начальная фаза отраженного импульса, характеризующая изменение радиальной скорости носителя БРЛС и m-го излучателя на интервале синтезирования (комплексный отсчет траекторного сигнала).

Соответственно сигнал от подстилающей поверхности, состоящий из N элементов представляет собой сумму сигналов, отраженных от каждого элемента для одного периода повторения:

.					(1.2)

Кинематика движения БРЛС относительно участка картографирования представлена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Кинематическая схема картографирования земной поверхности при переднебоковом обзоре

Наклонная дальность центра участка картографирования и середина интервала синтезирования рассчитываются во время  = 0, когда ФЦА находится в начале системы координат ( = 0,  = 0) на высоте . Траектория движения БРЛС – прямолинейная с постоянной скоростью.

Подстилающая поверхность представляет собой совокупность пространственных элементов разрешения участка картографирования (площадь элемента 1 м2) с удельной ЭПР одинаковой для всех элементов. Задается подстилающая поверхность по пространственным элементам разрешения в виде разверток вдоль оси Y. Каждая развертка задается тремя координатами  номер i-той развертки по X,  начало i-той развертки по Y и  окончание i-той развертки по Y (рисунок 1.1). Таким образом, координаты подстилающей поверхности в общей с БРЛС декартовой системе координат в виде координат разверток (,,) и удельной ЭПР.

Предустановленные параметры

При моделировании отсчетов принятого сигнала, используются предустановленные параметры, обусловленные характеристиками БРЛС, видом обзора земной поверхности, а также характеристиками конкретного типа цели. Перечень используемых параметров представлен в таблице 1.1.

| Таблица |  | 1.1 | – Предустановленные параметры моделирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Обозначение |  |  | Ед. изм. | Значение | Название |
| 1 |  |  |  | м | 0,0,6000 | Прямоугольные координаты ФЦА БРЛС в момент времени синтезирования |
| 2 |  |  |  | м | 0, 0, 0 | Координаты центра участка картографирования |
| 3 |  |  |  | град | 3.0 | Ширина ДНА по азимуту |
| 4 |  |  |  | град | 3.0 | Ширина ДНА по углу места |
| 5 |  |  |  | м/с | 350 | Скорость движения носителя БРЛС |
| 6 |  |  |  | кВт | 10 | Импульсная мощность зондирующего сигнала |
| 7 |  |  |  | м/c | 3e8 | Скорость распространения ЭМВ |
| 8 |  |  |  | мкс | 100 | Длительность зондирующего импульса |
| 9 |  |  |  | МГц | 150 | Ширина спектра зондирующего сигнала |
| 10 |  |  |  | мс | 3 | Период повторения импульсов |
| 11 |  |  |  | м | 0.03 | Длина волны зондирующего сигнала |
| 12 |  |  |  | м | 0 | Массив координат разверток подстилающей поверхности по оси X |
| 13 |  |  |  | м | 0 | Массив координат начала развертки подстилающей поверхности по оси Y |
| 14 |  |  |  | м | 0 | Массив координат окончания развертки подстилающей поверхности по оси Y |
| 15 |  |  |  | м2 | 0 | Удельная ЭПР подстилающей поверхности |

Параметры, поступающие на вход алгоритма в процессе моделирования

| Таблица |  |  | 1.2 | – Параметры, поступающие на вход алгоритма в процессе моделирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Обознач. |  |  | Ед. изм. | Значение | Название | Куда поступает |  |
| 1 |  |  |  | м | Соответствуют текущему пространственному положению цели | Текущее положение БРЛС | В алгоритм формирования отраженного сигнала |  |

Выходные параметры алгоритма

Выходные данные алгоритма приведены в таблице 1.3.

| Таблица |  |  | 1.3 | – Выходные данные алгоритма |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Обознач. |  |  | Ед. изм. | Значение | Название | Куда поступает |  |
| 1 |  |  |  | усл. ед. | Зависит от исходных условий | Реальная квадратурная составляющая сигнала | В алгоритм формирования принятого сигнала |  |
| 2 |  |  |  | усл. ед. | Зависит от исходных условий | Мнимая квадратурная составляющая сигнала | В алгоритм формирования принятого сигнала |  |

Описание последовательности выполнения алгоритма

Блок схема алгоритма формирования отраженного от участка картографирования сигнала представлена на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 - Схема алгоритма формирования отраженного сигнала

Последовательность выполнения алгоритма формирования отраженного сигнала.

Этапы, выполняемые однократно.

- Чтение данных:

- координаты центра участка картографирования (,,);

- координаты БРЛС в середине интервала синтезирования апертуры 
(,,);

- скорость движения БРЛС ;

- ширина ДНА по углу места ;

- ширина ДНА по азимуту ;

- скорость распространения электромагнитной волны ;

- длина волны зондирующего сигнала ;

- длительность зондирующего импульса ;

- ширина спектра закона модуляции зондирующего сигнала ;

- период повторения импульсов ;

- мощность передатчика БРЛС ;

- массив координат подстилающей поверхности (, , );

- удельная ЭПР подстилающей поверхности .

- Расчет наклонной дальности центра участка картографирования

(1.3)

- Расчет протяженности участка картографирования по дальности

(1.4)

- Расчет времени начала и окончания приема сигнала, отраженного от участка картографирования

(1.5)

- Расчет шага временной развертки по дальности

(1.6)

- Расчет общей временной развертки по дальности, в пределы которой попадают импульсы, отраженные от любой точки участка картографирования

(1.7)

- Расчет энергетического коэффициента БРЛС

(1.8)

(1.9)

(1.10)

Этапы, выполняемые каждый период повторения.

- Чтение данных

- координаты текущего положения БРЛС для k-го периода повторения 
().

- Расчет текущей дальности для m-го пространственного элемента подстилающей поверхности в i-ой развертке по оси X

(1.12)

Нумерация m для пространственных элементов ведется подряд по i-ым разверткам. Например, в первой развертке по X значения = 100.5 метра и = 140.83 метра. Число целых пространственных элементов при разрешении 1 метр равно  = 40 и элементы нумеруются как m = 0 : 39. Тогда во второй развертке по X для значений = 93.2 метра и = 141.11 метра число целых пространственных элементов равно 48 и нумерация элементов продолжится m = 40 : 87 и т.д.

- Расчет комплексного значения сигнала на частоте Доплера для m-го пространственного элемента в i-ой развертке

(1.13)

На рисунке 1.3 приведены квадратуры сигналов с частотой Доплера и их энергетические спектры для двух элементов подстилающей поверхности, разнесенных в пространстве. Первый элемент подстилающей поверхности расположен в центре участка картографирования, а второй элемент смещен по оси Y на величину 50 метров.

Рисунок 1.3 – Квадратуры сигнала на доплеровской частоте, энергетический спектр и расчет реальной ДНА на интервале синтезирования

Моделирование выполнено для следующих условий  = 250 м/c, 
 = 4000 м,  = 20000 м,  = 0 м,  = 10000 м,  = 2 мс,  = 0.03 м, 
 = 1 c. Смещение центральной частоты спектра сигнала относительно нуля вызвано углом ориентации реальной ДНА в азимутальной плоскости отличного от 90 градусов (для данных условий моделирования угол составляет 78.69 градуса).

Различие в пространственном положении элементов подстилающей поверхности приводит к соответствующему смещению по частоте в траекторном сигнале.

- Расчет амплитудного множителя

(1.14)

- Расчет закона модуляции ЗС для m-го элемента в k-ом зондировании

Временная развертка по дальности, смещенная в отрицательную область

(1.15)

ЛЧМ импульс, преобразованный на видеочастоту

(1.16)

(1.17)

На рисунке 1.4 показан алгоритм моделирования положения импульса на временной развертке по дальности, отраженного от m-го элемента участка картографирования в k-ом зондировании.

Рисунок 1.4 - Моделирование временного положения отраженного импульса на развертке по дальности: а) общая временная развертка по дальности; б) развертка, смещенная на  в отрицательную область; в) результат наложения смещенной временной развертки

Время задержки импульса, отраженного от m-го элемента участка картографирования в k-ом зондировании составляет . На это значение временная развертка  смещается в отрицательную область и обозначается . На смещенной развертке с учетом условия  определяется положение импульса. Далее смещенная развертка с определенным положением импульса накладывается на общую временную развертку, тогда начало отраженного импульса соответствует времени задержки .

Реальная квадратура отраженного ЛЧМ импульса на временной развертке по дальности приведена на рисунке 1.5.

Рисунок 1.5 - Квадратуры отраженного ЛЧМ импульса на видеочастоте 
( = 50 МГц,  = 4 мкс,  = 2 мкс, = 10 мкс)

Отраженный ЛЧМ импульс рассчитан по выражению (1.16) с учетом времени задержки равному 4 мкс. Частота ЛЧМ импульса в результате преобразования изменяется с  на .

- Формирование отраженного сигнала для k-ого периода повторения

(1.18)

Выходом алгоритма формирования отраженного сигнала являются реальная и мнимая квадратура сигнала  рассчитываемые для каждого периода повторения.

Литература

- Верба, В. С. Радиолокационные системы землеобзора космического базирования. - М.: Радиотехника, 2010. - 680 с: ил.